NOC TRANSFORMATION

PHASE 1

FONDATION NOC

Vision Cible · Organisation · Runbooks · KPI Réseau · SLA · Dashboards · Workflows

| Destinataire | Direction Générale |
| --- | --- |
| Phase | Phase 1 / 4 |
| Périmètre | Vision Cible · Organisation · Runbooks · KPI Réseau · SLA · Dashboards · Workflows |
| Date | Mai 2025 |
| CONFIDENTIEL | Usage Interne — Direction |

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Vision cible du NOC moderne et objectifs stratégiques - Diagnostic de la situation actuelle et niveau de maturité - Organisation cible : N1, N2, N3, Superviseur — rôles & responsabilités - Runbook opérationnel complet (liens WAN, routeurs, procédures N1) - Matrice de criticité et priorisation par groupe client - Workflows d'escalade détaillés - SLA et SLO recommandés par groupe client - KPI et métriques réseau normalisés - Seuils d'alertes SolarWinds recommandés - Dashboards nécessaires — Phase 1 - Quick wins immédiats — actionnable cette semaine

# 1. DIAGNOSTIC — SITUATION ACTUELLE

## 1.1 Niveau de Maturité NOC Actuel

Avant toute transformation, il est essentiel de positionner honnêtement votre organisation sur l'échelle de maturité NOC. Ce positionnement guide toutes les priorités.

| Niveau | Description | Actuel ? | Objectif | Horizon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 RÉACTIF | Alertes sans contexte, traitement au cas par cas, dépendance individus | ✔ VOUS ÊTES ICI | Sortir dès Phase 1 | M0 → M3 |
| Niveau 2 PROACTIF | Seuils définis, procédures établies, corrélation partielle | Cible Phase 2 | Atteindre en Phase 2 | M3 → M8 |
| Niveau 3 PRÉDICTIF | Automatisation avancée, AIOps, supervision 360° | Cible Phase 3-4 | Phase 3-4 | M8 → M18 |
| Niveau 4 AUTONOME | Self-healing, NOC cognitif, zéro intervention manuelle | Vision long terme | Vision 2-3 ans | M18+ |

## 1.2 Problèmes Structurels à Corriger Immédiatement

| Problème | Impact Opérationnel | Risque Business | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de procédures N1 / N2 | Traitement hétérogène, panique en incident | SLA non tenus, escalades non maîtrisées | URGENT |
| Supervision 100% réactive | Panne connue par le client avant le NOC | Perte de crédibilité, pénalités contractuelles | URGENT |
| Seuils non standardisés | Trop d'alertes ou alertes manquées | Incidents passés sous le radar | URGENT |
| Pas de ticketing automatique | Tickets créés en retard ou jamais | MTTR non mesurable, SLA indéfendables | URGENT |
| Pas de priorisation business | Tout traité pareil — Call Center = Siège | Temps perdu sur faible impact | HAUTE |
| Pas de corrélation événements | Storm d'alertes sur panne unique | Surcharge cognitive, fatigue d'alerte | HAUTE |
| Pas de vision 360° client | Analyse partielle du service réel | Clients insatisfaits malgré réseau UP | HAUTE |
| Alertes sans contexte client | N1 ne sait pas si c'est critique | Escalades injustifiées ou ratées | HAUTE |

⚡ CONCLUSION DU DIAGNOSTIC

Votre NOC opère aujourd'hui en mode réactif pur. La priorité absolue est de poser les fondations qui permettront d'être proactif. Les quick wins de la Phase 1 sont réalisables en 2 à 4 semaines avec SolarWinds déjà en place, sans budget additionnel. L'objectif de la Phase 1 n'est pas la perfection — c'est la stabilisation et la professionnalisation de l'existant.

# 2. VISION CIBLE DU NOC

## 2.1 Les 5 Piliers Stratégiques

| # | Pilier | Ce que cela signifie | Valeur pour le client B2B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉTECTION PROACTIVE | Détecter les anomalies avant la panne grâce à des seuils intelligents, synthetic monitoring et analyse comportementale | Le NOC contacte le client — pas l'inverse |
| 2 | CORRÉLATION INTELLIGENTE | Corréler les événements pour identifier la cause racine en minutes, réduire le bruit d'alertes de 60% | MTTR divisé par 3 — résolution rapide et précise |
| 3 | AUTOMATISATION E2E | Ticketing, notifications, escalades, diagnostics — zéro tâche manuelle répétitive | Réponse 24/7 immédiate sans latence humaine |
| 4 | VISION 360° SERVICE | Supervision de l'expérience utilisateur, services métiers, impact business réel | Reporting SLA défendable, valorisation NOC |
| 5 | AIOPS & PRÉDICTION | ML sur données historiques pour anticiper les pannes 30-120 min avant qu'elles surviennent | Zéro surprise client, prévention proactive |

## 2.2 Architecture Fonctionnelle Cible

Le NOC cible s'articule en 3 couches complémentaires qui traitent la donnée depuis la collecte jusqu'à l'action opérationnelle :

| COUCHE COLLECTE | COUCHE INTELLIGENCE | COUCHE ACTION |
| --- | --- | --- |
| - SolarWinds NPM/NCM - SNMP / Syslog / Traps - Ping / ICMP monitoring - NetFlow (Phase 2) - Agents synthétiques (Phase 2) - VoIP QoS (Phase 2) - SAM — Systèmes (Phase 2) | - Corrélation d'événements - Suppression doublons - Filtrage seuils intelligents - Enrichissement alertes - Scoring criticité business - Détection de tendances - Baseline (Phase 3-4) | - Ticketing ITSM automatique - Notifications client auto - Workflows escalade - Dashboards temps réel - Reporting SLA - Remédiation (Phase 3) - Self-healing (Phase 4) |

## 2.3 Périmètre de Supervision Phase 1

| Domaine | Composants Phase 1 | Métriques prioritaires | Outil |
| --- | --- | --- | --- |
| Liens WAN/Internet | MPLS, Internet dédié, VPN, SD-WAN | Dispo, latence, jitter, perte paquets, BW | SolarWinds NPM |
| Routeurs cœur | Routeurs PE/CE clients, équipements edge | CPU, RAM, interfaces, BGP, erreurs | SolarWinds NPM + NCM |
| Switches distribution | Switches accès et distribution critiques | Interfaces, erreurs, boucles STP | SolarWinds NPM |
| Disponibilité noeuds | Tous équipements supervisés | Up/Down, temps de réponse ICMP | SolarWinds NPM |

# 3. ORGANISATION CIBLE & RÔLES / RESPONSABILITÉS

## 3.1 Structure Organisationnelle

DIRECTEUR NOC / SOC

Stratégie · Gouvernance · Budget · Relation DG · Évolution outillage

| SUPERVISEUR NOC | EXPERT N3 | INGÉNIEUR AUTOM. | ANALYSTE SOC |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordination ops Supervision N1/N2 Gestion incidents P1 Reporting direction | Incidents complexes Root Cause Analysis Ingénierie réseau Escalade constructeurs | Scripts & workflows Intégration outils Maintenance NMS Documentation tech. | Supervision sécurité Analyse SIEM Gestion incidents sécu Audit & compliance |

| ANALYSTE NOC NIVEAU 2 | ANALYSTE NOC NIVEAU 1 |
| --- | --- |
| Diagnostic approfondi incidents Correction configurations équipements Relation client niveau 2 Escalade constructeur/opérateur RCA & documentation technique | Surveillance alertes SolarWinds 24/7 Qualification & priorisation incidents Application runbooks (procédures) Ouverture tickets ITSM Notification clients (templates) |

## 3.2 Fiche de Poste — Analyste NOC Niveau 1

| Missions | Compétences Requises | KPI de Performance |
| --- | --- | --- |
| - Surveillance continue alertes SolarWinds - Qualification et priorisation incidents - Application stricte des runbooks - Notification clients selon procédures - Ouverture et documentation tickets ITSM - Escalade N2 selon matrice criticité - Actions remédiation N1 (checklist) - Mise à jour tickets en temps réel | - Maîtrise SolarWinds NPM (alertes, dashboard) - Connaissance réseaux TCP/IP, WAN, VPN - Utilisation outil ITSM (ticketing) - Communication client (email, téléphone) - Rigueur procédurale, gestion du stress - Lecture basique des logs réseau - Connaissance MPLS et Internet dédié | - MTTA < 5 min (prise en compte) - Taux escalade correcte > 95% - Tickets documentés correctement > 98% - Taux résolution N1 > 40% - Délai ouverture ticket < 3 min - Taux faux positifs signalés < 5% |

## 3.3 Fiche de Poste — Analyste NOC Niveau 2

| Missions | Compétences Requises | KPI de Performance |
| --- | --- | --- |
| - Diagnostic approfondi des incidents escaladés - Analyse logs, traces, captures réseau - Intervention corrective sur équipements - Corrélation événements multiples - Coordination équipes terrain/constructeurs - Mise à jour CMDB et documentation - Analyse post-incident (RCA) - Supervision VoIP et qualité appels (Phase 2) | - Expertise routing/switching/firewalling - Maîtrise SolarWinds NPM/NCM/NetFlow - Analyse logs et captures Wireshark - Connaissance SD-WAN (Cisco, VeloCloud) - Maîtrise protocoles BGP, OSPF, MPLS - Connaissance VoIP SIP/RTP (Phase 2) - Scripting basique (Python/Bash atout) | - MTTR < 2h pour incidents P2 - RCA produite dans les 24h (P1) - Taux résolution N2 > 80% - CSAT client post-incident > 4/5 - Escalades injustifiées < 5% |

## 3.4 Fiche de Poste — Superviseur NOC

| Missions | Compétences Requises | KPI de Performance |
| --- | --- | --- |
| - Supervision opérationnelle équipe N1/N2 - Gestion incidents majeurs P1 — cellule crise - Coordination interne (Commercial, Ingénierie) - Reporting quotidien/hebdo/mensuel direction - Amélioration continue procédures/runbooks - Gestion planning et astreintes - Pilotage KPI NOC - Escalade technique et contractuelle opérateur | - Leadership opérationnel - Excellente communication client et direction - Vision technique transversale - Maîtrise processus ITSM (ITIL) - Capacité de synthèse et reporting exécutif - Gestion de crise et prise de décision rapide | - Disponibilité clients High Value > 99,9% - Taux SLA tenus > 98% - Satisfaction équipe NOC (eNPS > 0) - Réduction MTTR mensuelle continue - Rapport direction livré dans les délais - 0 incident P1 sans notification client |

# 4. RUNBOOK OPÉRATIONNEL

Le Runbook est le document de référence N1. Chaque procédure doit être accessible en 10 secondes, suivie sans déviation, et mise à jour après chaque incident major.

## 4.1 Procédure Générale de Traitement d'Incident

| Étape | Action | Description Détaillée | Qui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉTECTION | Alerte reçue SolarWinds. Vérifier : heure, nœud, sévérité, type. Identifier le client et son groupe (Call Center / DC / Site Critique / Siège). Consulter l'historique alertes sur ce nœud (24h). | N1 / Auto |
| 2 | QUALIFICATION | Vrai incident ou faux positif ? Vérifier la corrélation avec alertes voisines. Consulter statut services associés. Appliquer la matrice criticité → attribuer P1/P2/P3/P4. | N1 |
| 3 | TICKET ITSM | Créer le ticket immédiatement (automatisé si configuré). Renseigner : client, site, équipement, heure détection, sévérité, description initiale, groupe client, SLA applicable. | N1 / Auto |
| 4 | DIAGNOSTIC N1 | Appliquer le checklist selon type d'incident (voir procédures spécifiques). Ping, traceroute, vérification interface SolarWinds, consultation logs basiques. | N1 |
| 5 | NOTIFICATION | Notifier le client selon délai SLA. P1 : immédiat (appel + email). P2 : < 15 min (email). P3 : < 30 min (email). Utiliser les templates approuvés. Jamais de communication improvvisée. | N1 |
| 6 | ESCALADE (si besoin) | Si résolution impossible au N1 dans le délai : transférer vers N2 avec toutes les informations collectées. Rester en copie. Mettre à jour le ticket. | N1 → N2 |
| 7 | RÉSOLUTION | Appliquer la solution. Vérifier restauration service (surveillance active 15 min minimum). Mettre à jour ticket avec actions effectuées. | N1 ou N2 |
| 8 | CLÔTURE | Confirmer résolution avec client si P1/P2. Documenter cause racine dans le ticket. Clôturer. Déclencher RCA si P1. | N1 / N2 |

## 4.2 Procédure Spécifique — Lien WAN / Internet DOWN

RB-01 : LIEN WAN DOWN — Priorité déterminée par le groupe client

DÉCLENCHEUR : Alerte SolarWinds 'Node Down' ou 'Interface Down' sur un lien WAN/Internet client ÉTAPE 1 — VÉRIFICATION IMMÉDIATE (< 2 min) • Confirmer la perte de connectivité depuis plusieurs sources (ping depuis NMS + autre point de mesure) • Déterminer : down complet ou dégradation sévère ? • Vérifier si d'autres clients/sites du même opérateur/POP sont impactés • Consulter l'historique du nœud : 1ère fois ou récurrent ? ÉTAPE 2 — ÉVALUATION IMPACT (< 3 min) • Call Center sans backup → P1 IMMÉDIAT • Data Center sans backup → P1 IMMÉDIAT • Site Critique avec backup actif → P2 • Siège → P2 standard • Vérifier : le lien de backup (SD-WAN / lien secondaire) a-t-il pris ? ÉTAPE 3 — ACTIONS IMMÉDIATES • Ouvrir ticket ITSM avec priorité déterminée • Notifier le client (appel + email si P1, email si P2) • Escalader vers N2 si lien ne remonte pas dans 5 min • Ouvrir un ticket opérateur télécom si panne de ligne • Alerter le Superviseur NOC si P1 ÉTAPE 4 — SUIVI & ESCALADE TEMPORELLE • Mise à jour ticket toutes les 15 min jusqu'à résolution • Si durée > 30 min P1 : escalade Superviseur + Direction • Si durée > 2h P1 : cellule de crise activée

## 4.3 Procédure Spécifique — Lien UP mais Dégradé

RB-02 : DÉGRADATION QUALITÉ (Latence / Jitter / Perte Paquets)

DÉCLENCHEUR : Alertes SolarWinds latence > seuil OU jitter > seuil OU perte paquets > seuil — lien physiquement UP ATTENTION : Ce scénario est le plus fréquemment manqué dans les NOC réactifs. Il impacte les Call Centers et VoIP. ÉTAPE 1 — ANALYSE MÉTRIQUES (< 5 min) • Consulter graphiques SolarWinds : 30 dernières min + 24h + 7j • Dégradation progressive (tendance) ou soudaine (événement) ? • Vérifier le taux d'utilisation bande passante (saturation ?) • Consulter NetFlow si disponible : quelle application consomme ? ÉTAPE 2 — IDENTIFICATION CAUSE • Saturation BW → identifier top consommateurs (NetFlow / IP SLA) • Dégradation opérateur → comparer avec autres liens même opérateur • Micro-coupures → analyser erreurs CRC et input errors sur interface • Problème QoS → vérifier classes de service et politiques QoS ÉTAPE 3 — IMPACT VOIP (obligatoire si Call Center) • Vérifier métriques MOS via SolarWinds VoIP Analyzer (Phase 2) • MOS < 3.6 = qualité insuffisante → traitement P2 immédiat • Notifier le client si impact voix confirmé ÉTAPE 4 — ESCALADE N2 SI • Cause non identifiée en 10 min • Dégradation > 30 min sans amélioration • Impact voix confirmé sur Call Center

## 4.4 Procédure Spécifique — Équipement Réseau Injoignable

RB-03 : ÉQUIPEMENT RÉSEAU DOWN (Routeur / Switch)

DÉCLENCHEUR : Alerte SolarWinds 'Node Unreachable' ou 'Node Down' sur un équipement réseau ÉTAPE 1 — DIAGNOSTIC RAPIDE (< 3 min) • Différencier : équipement down OU lien de management down ? • Vérifier si les équipements downstream sont aussi impactés (panne upstream ?) • Tenter une connexion SSH/Telnet depuis un équipement adjacent • Vérifier l'alimentation électrique (si accès supervision électrique disponible) ÉTAPE 2 — IMPACT • Combien de sites/clients sont impactés derrière cet équipement ? • Y a-t-il un équipement redondant (HSRP/VRRP) qui a pris le relais ? • Les BGP/OSPF adjacencies sont-elles maintenues sur l'équipement survivant ? ÉTAPE 3 — ESCALADE N2 • Escalade immédiate N2 si équipement cœur de réseau • Escalade immédiate si > 5 sites impactés • Prévoir intervention terrain si redémarrage à distance impossible ÉTAPE 4 — ACTIONS N2 • Tenter redémarrage à distance via OOB management (si disponible) • Analyser les derniers logs de l'équipement (syslog, NCM) • Ouvrir ticket constructeur (TAC Cisco, etc.) si nécessaire

# 5. MATRICES DE CRITICITÉ & PRIORISATION

## 5.1 Criticité par Groupe Client

| Groupe Client | Criticité Business | Impact Panne | Priorité NOC | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Call Center | MAXIMALE | CRITIQUE | P1 par défaut | Panne = perte de revenus directe. Impossibilité traitement appels. Impact SLA contractuel immédiat. MOS voix supervisé. |
| Data Center | MAXIMALE | CRITIQUE | P1 par défaut | Héberge les services critiques. Panne = impact multi-clients. Risque données et continuité de service. |
| Sites Critiques | HAUTE | MAJEUR | P1 sans backup P2 avec backup | Sites stratégiques (production, logistique). Tolérance zéro à une panne prolongée. Backup obligatoire. |
| Sièges | MODÉRÉE | MODÉRÉ | P2 standard | Impact business réel mais activité peut partiellement continuer. Traitement prioritaire mais non critique. |

## 5.2 Matrice Impact × Urgence

| IMPACT \ URGENCE | URGENCE HAUTE (down / critique) | URGENCE MOYENNE (dégradé) | URGENCE FAIBLE (préventif) |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACT ÉLEVÉ (Call Center, DC) | P1 — CRITIQUE Action immédiate N2 + Superviseur | P2 — MAJEUR Action < 15 min | P3 — MODÉRÉ Action < 1h |
| IMPACT MOYEN (Sites Critiques) | P2 — MAJEUR Action < 15 min | P3 — MODÉRÉ Action < 30 min | P4 — FAIBLE Action < 2h |
| IMPACT FAIBLE (Sièges) | P3 — MODÉRÉ Action < 1h | P4 — FAIBLE Action < 2h | P5 — INFO Surveillance planifiée |

# 6. WORKFLOWS D'ESCALADE

## 6.1 Matrice d'Escalade par Priorité

| Priorité | Critère déclenchement | N1 → N2 | N2 → N3 | N3 → Superviseur | Notif. client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 CRITIQUE | Panne totale Call Center ou DC sans backup | Immédiat | 15 min | 30 min | Immédiat Appel + email |
| P2 MAJEUR | Dégradation significative ou site backup partiel | 15 min | 30 min | 1h | < 15 min Email |
| P3 MODÉRÉ | Dégradation mineure, équipement secondaire | 30 min | 1h | 2h | < 30 min Email |
| P4 FAIBLE | Seuil atteint sans impact service actuel | 2h | 4h | Sur demande | Rapport J+1 |

## 6.2 Matrice de Contacts d'Escalade

| Niveau | Rôle | Disponibilité | Contact | Délai réponse max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEAU 1 | Analyste NOC N1 | 24/7 | Ticket + Téléphone | 5 min |
| NIVEAU 2 | Analyste NOC N2 | 24/7 (astreinte) | Téléphone + Chat | 15 min |
| NIVEAU 3 | Expert N3 | HO + astreinte | Téléphone direct | 30 min |
| SUPERVISEUR | Superviseur NOC | HO + astreinte P1 | Téléphone direct | 15 min (P1) |
| DIRECTION | Directeur NOC/SOC | Astreinte incidents maj. | Téléphone direct | 30 min (P1 majeur) |
| OPÉRATEUR | Support télécom | Selon contrat support | Portail + Téléphone | Selon SLA opérateur |

# 7. SLA / SLO RECOMMANDÉS

## 7.1 SLA de Disponibilité par Groupe Client

| Groupe Client | Dispo SLA | Indispo max/mois | Fenêtre maintenance | Conditions particulières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Call Center | 99,95% | 21 min/mois | Sam 01h-05h uniquement | 0 maintenance HO. Backup obligatoire. MOS ≥ 4.0 supervisé. |
| Data Center | 99,95% | 21 min/mois | Dim 00h-06h uniquement | Supervision 24/7. Notif. 72h avant maintenance. RTO < 30 min. |
| Sites Critiques | 99,9% | 43 min/mois | Nuit + WE (accord client) | Backup recommandé. Délai intervention terrain < 4h. |
| Sièges | 99,5% | 3,6h/mois | Nuits et WE | Standard télécom. Délai intervention < 8h. |

## 7.2 SLO Opérationnels NOC

| Indicateur SLO | P1 Critique | P2 Majeur | P3 Modéré | P4 Faible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MTTA — Prise en compte | < 2 min | < 5 min | < 15 min | < 30 min |
| Délai notification client | < 5 min | < 15 min | < 30 min | Rapport J+1 |
| MTTR — Résolution | < 1h | < 4h | < 8h | < 24h |
| Taux résolution N1 | > 30% | > 50% | > 70% | > 85% |
| RCA post-incident | < 4h | < 24h | < 48h | N/A |
| Taux faux positifs | < 2% | < 5% | < 10% | < 15% |
| Taux SLA tenus | > 99% | > 99% | > 98% | > 97% |

# 8. KPI & SEUILS D'ALERTES RECOMMANDÉS

## 8.1 KPI Opérationnels NOC

| KPI | Cible (Vert) | Alerte (Orange) | Critique (Rouge) | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MTTA (Mean Time To Acknowledge) | < 5 min | > 10 min | > 20 min | Par incident |
| MTTR (Mean Time To Repair) — P2 | < 4h | > 6h | > 8h | Par incident |
| MTBF (Mean Time Between Failures) | > 720h (30j) | < 360h | < 168h | Mensuel |
| Taux disponibilité clients | > 99,9% | < 99,5% | < 99% | Hebdo / mensuel |
| Taux faux positifs | < 5% | > 10% | > 20% | Hebdomadaire |
| Volume alertes / agent / jour | < 150 | > 250 | > 400 | Quotidien |
| Taux résolution N1 | > 50% | < 40% | < 30% | Mensuel |
| Taux SLA tenus | > 98% | < 96% | < 94% | Mensuel |
| CSAT client post-incident | > 4.2/5 | < 3.8/5 | < 3.5/5 | Par incident P1/P2 |
| Détection proactive incidents | > 60% | < 40% | < 20% | Mensuel |

## 8.2 Seuils d'Alertes SolarWinds — Réseau WAN / Routeurs

Ces seuils remplacent les valeurs par défaut de SolarWinds. Les appliquer dès la Phase 1 pour réduire immédiatement le bruit.

| Métrique | Warning (Orange) | Critique (Rouge) | Notes de configuration |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité nœud (Ping) | Node Down détecté | Down confirmé 3 polls | Polling 60s sur critiques (défaut 5 min). Confirmation 3 polls. |
| Latence RTT — Standard | > 50ms | > 80ms | Seuils plus stricts Call Center : W:20ms / C:40ms |
| Latence RTT — Call Center | > 20ms | > 40ms | MOS < 4.0 si latence > 40ms. Traitement P1. |
| Jitter | > 5ms | > 15ms | Critique pour VoIP. Seuil strict sur sites Call Center. |
| Perte de paquets | > 0,1% | > 1% | Mesure sur fenêtre 5 min glissante |
| Utilisation bande passante IN | > 70% | > 85% | Mesure pic 5 min. Exclure bursts légitimes. |
| Utilisation bande passante OUT | > 70% | > 85% | Idem. Corréler avec NetFlow (Phase 2). |
| CPU routeur/switch | > 60% | > 80% | Fenêtre 5 min. Éviter alertes sur pics courts. |
| RAM routeur/switch | > 70% | > 85% | Selon modèle. Adapter par famille d'équipement. |
| Erreurs CRC / InErrors interface | > 0,01% | > 0,1% | Taux, pas valeur absolue. Signe de problème physique. |
| BGP Session State | Session Active/Idle | Session Down > 2 min | Alerte immédiate sur tout changement d'état BGP. |
| Interface DOWN — WAN | Toute interface WAN DOWN | N/A | Alerte immédiate, pas de délai de confirmation. |

# 9. DASHBOARDS NÉCESSAIRES — PHASE 1

| Dashboard | Audience | Refresh | Indicateurs clés à afficher |
| --- | --- | --- | --- |
| Wall Board NOC (Grand Écran) | Agents N1 — temps réel | 30 secondes | Alertes actives (par sévérité), nœuds down, tickets ouverts P1/P2, SLA en cours, heures depuis dernier incident |
| Santé Réseau Global | Superviseur + N2 | 1 minute | Carte réseau, statut liens WAN par région, latence, disponibilité globale, top alertes actives |
| Client High Value — Par Client | Superviseur + Commercial | 5 minutes | Dispo par client, incidents actifs, SLA tenu/non tenu, historique 30j, statut lien principal/backup |
| Tableau KPI NOC Mensuel | Direction Générale | Mensuel (J+3) | MTTR, MTTA, disponibilité globale, SLA tenus %, satisfaction client, évolution vs mois précédent |
| Alertes & Incidents Actifs | N1 — tableau de bord principal | Temps réel | Liste incidents ouverts, filtrés par priorité, client, ancienneté, état escalade |

# 10. QUICK WINS — ACTIONS IMMÉDIATES

PRINCIPE : ROI IMMÉDIAT AVEC L'EXISTANT

Ces 8 actions s'appuient uniquement sur SolarWinds déjà en place. Aucun budget additionnel nécessaire. Chaque quick win délivre une valeur visible en 1 à 4 semaines. Ce sont les premières victoires à présenter à la Direction.

| # | Action | Comment faire | Délai | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QW1 | Nettoyage alertes SolarWinds | Désactiver alertes > 30% faux positifs. Augmenter polling interval nœuds non critiques. Activer suppression sur fenêtres maintenance. | 1 sem. | Bruit -40-60%. Agents moins stressés. |
| QW2 | Groupes clients Custom Properties | Créer Custom Property 'Groupe_Client' avec Call Center / DC / Site Critique / Siège. Assigner à chaque nœud dans SolarWinds. | 1 sem. | Priorisation et filtrage par groupe actifs. |
| QW3 | Standardiser les seuils | Appliquer les seuils section 8.2 : plus stricts Call Center/DC, standard pour le reste. Reconfigurer directement dans Alert Manager. | 2 sem. | Alertes pertinentes uniquement. |
| QW4 | Intégration SolarWinds → ITSM | Configurer SolarWinds pour ouvrir automatiquement des tickets ITSM via webhook/API sur chaque alerte critique. | 2-3 sem. | 0 ticket créé manuellement. Gain 10 min/incident. |
| QW5 | 5 premiers Runbooks N1 | Documenter les 5 incidents les plus fréquents : WAN down, latence élevée, équipement injoignable, saturation BW, BGP down. | 2 sem. | Homogénéité traitement. Moins de dépendance individus. |
| QW6 | Dashboard Wall Board NOC | Créer le dashboard SolarWinds affiché en permanence sur grand écran : nœuds down, alertes, incidents ouverts, SLA gauge. | 1 sem. | Visibilité temps réel. Réactivité immédiate. |
| QW7 | Notifications email auto clients | Configurer SolarWinds Alert Manager : email automatique client à chaque P1/P2 avec template approuvé. | 1 sem. | Client informé avant d'appeler. Image professionnelle. |
| QW8 | Rapport hebdomadaire automatisé | Créer template rapport hebdo : incidents, SLA, top problèmes récurrents. Envoi automatique chaque lundi matin. | 2 sem. | Visibilité direction. Valorisation du travail NOC. |

RÉSUMÉ PHASE 1 — ENGAGEMENTS DU NOC

À l'issue de la Phase 1 (M0-M3), le NOC sera en mesure de : • Appliquer des procédures documentées pour 100% des types d'incidents courants • Prioriser automatiquement les alertes selon l'impact business (Call Center > DC > Sites > Sièges) • Notifier les clients dans les délais SLA sur 100% des incidents P1/P2 • Réduire le volume d'alertes inutiles de 40 à 60% • Produire un rapport de disponibilité mensuel par client • Mesurer et piloter les KPI : MTTA, MTTR, disponibilité, SLA Ces engagements constituent la ligne de base pour les phases suivantes.