NOC TRANSFORMATION

PHASE 2

SUPERVISION AVANCÉE

Serveurs · VMware · Stockage · Firewall · Wi-Fi · VoIP · Bases de Données

| Destinataire | Direction Générale |
| --- | --- |
| Phase | Phase 2 / 4 |
| Périmètre | Serveurs · VMware · Stockage · Firewall · Wi-Fi · VoIP · Bases de Données |
| Date | Mai 2025 |
| CONFIDENTIEL | Usage Interne — Direction |

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Supervision des serveurs physiques et virtuels (Windows/Linux) - Supervision VMware / Hyperviseurs (vCenter, ESXi, KVM) - Supervision du stockage (SAN, NAS, disques) - Supervision des firewalls (Cisco ASA, Fortinet, Palo Alto, Check Point) - Supervision Wi-Fi (contrôleurs, APs, qualité signal) - Supervision VoIP — IPBX, SIP Trunks, MOS, qualité appels - Supervision des bases de données (SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL) - Seuils d'alertes par domaine - Runbooks spécifiques par technologie - Dashboards dédiés Phase 2 - Plan de déploiement et prérequis

# 1. OBJECTIFS DE LA PHASE 2

La Phase 2 étend la supervision au-delà du réseau pur vers l'ensemble de l'infrastructure IT des clients High Value. L'objectif est d'obtenir une vision complète de l'état des services, même quand les liens réseau sont UP.

POURQUOI LA PHASE 2 EST CRITIQUE

Un lien réseau UP ne signifie pas que le service fonctionne. Les pannes applicatives, les serveurs en surcharge, les bases de données saturées ou les firewalls en erreur causent autant d'impacts clients que les pannes réseau. La Phase 2 permet de répondre à la question : 'Tout est UP réseau, mais le service client ne fonctionne pas — pourquoi ?' C'est à partir de la Phase 2 que le NOC devient un véritable centre de supervision de services, pas juste de tuyaux.

| Domaine ajouté | Ce que ça apporte | Outil SolarWinds |
| --- | --- | --- |
| Serveurs & VM | Détecter surcharge CPU/RAM, services OS tombés, processus critiques absents | SolarWinds SAM (Server & Application Monitor) |
| VMware / Hyperviseurs | Supervision des hôtes ESXi, datastores, VMs, vMotion, ressources cluster | SolarWinds SAM + VMware Integration |
| Stockage | Capacité disques, IOPS, latence I/O, alertes saturation avant impact | SolarWinds SRM (Storage Resource Monitor) |
| Firewalls | CPU firewall, sessions actives, politiques bloquantes, VPN tunnels | SolarWinds NPM + NCM (extension SNMP) |
| Wi-Fi | Qualité signal, APs down, interférences, saturation canaux, clients connectés | SolarWinds NPM + UDT ou équivalent |
| VoIP | MOS score, jitter voix, perte paquets voix, trunks SIP, IPBX | SolarWinds VoIP & QoS Analyzer |
| Bases de données | Requêtes lentes, sessions bloquées, locks, réplication, espace disque DB | SolarWinds DPA (Database Performance Analyzer) |

# 2. SUPERVISION SERVEURS & MACHINES VIRTUELLES

## 2.1 Métriques Supervisées

| Catégorie | Métriques | Warning | Critique | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | % utilisation CPU global % utilisation par core Load average (Linux) | > 70% | > 90% | Fenêtre 5 min. Distinguer pics courts vs charge soutenue. |
| Mémoire RAM | % utilisation mémoire Mémoire swap utilisée Cache/Buffer exclus | > 80% | > 92% | Exclure cache. Alerte swap utilisé > 20%. |
| Disques — Capacité | % espace utilisé par partition Taux de croissance | < 20% libre | > 95% utilisé | Alerter sur trajectoire : saturation prévue dans 7j. |
| Disques — Performance | IOPS lues/écrites Latence I/O (ms) File d'attente I/O | Latence > 10ms | Latence > 30ms | Critique pour serveurs DB et VMs de production. |
| Services OS | État des services critiques Processus absents Restarts non planifiés | 1 restart service | Service Down | Définir la liste des services critiques par serveur. |
| Réseau serveur | Bande passante NIC Erreurs NIC Connexions TCP | NIC > 70% | NIC > 90% | Corréler avec supervision réseau WAN. |
| Disponibilité | Ping serveur Heartbeat agent SAM Uptime OS | Agent non joignable > 2 min | Serveur Down confirmé | Distinguer Down vs agent KO. |

## 2.2 Supervision VMware / ESXi / vCenter

| Composant VMware | Warning | Critique | Action NOC |
| --- | --- | --- | --- |
| ESXi Host CPU | Utilisation CPU > 80% | Utilisation CPU > 95% | Alerter N2. Vérifier VMs candidates à migration. |
| ESXi Host RAM | RAM > 90% (avec ballooning) | RAM > 95% (swapping VM) | Alerte critique si VMs en swap. Impact immédiat performance. |
| Datastore espace | Espace libre < 20% | Espace libre < 10% | Alerter N2 + équipe stockage. Risque arrêt VMs. |
| VM en état 'Unknown' | VM non joignable | VM arrêtée non planifiée | Vérifier vCenter. Escalade N2 si VM production. |
| vMotion / vSphere HA | Erreur vMotion | HA failover déclenché | Notifier client si impact service. Investiguer N2. |
| Cluster ressources | Ressources cluster > 80% | Admission control failure | N2 : vérifier équilibrage. Capacity planning. |
| Datastores latence | Latence I/O > 20ms | Latence I/O > 50ms | Impact direct performances VMs. Escalade N2 urgent. |

## 2.3 Runbook — Serveur Critique Injoignable

RB-04 : SERVEUR CRITIQUE DOWN

DÉCLENCHEUR : Alerte SAM 'Node Down' ou 'Agent Unreachable' sur un serveur de production ÉTAPE 1 — DISTINCTION (< 2 min) • Serveur down OU agent SAM seulement HS ? • Tenter ping depuis NMS et depuis un autre serveur du même réseau • Vérifier si le réseau du serveur est lui-même impacté (lien DOWN ?) ÉTAPE 2 — IMPACT (< 3 min) • Quelles applications/services fonctionnent sur ce serveur ? • Y a-t-il un serveur de failover ou cluster HA ? • Combien d'utilisateurs/clients sont impactés ? → Si serveur de production sans failover = P1 immédiat ÉTAPE 3 — ESCALADE N2 • Escalade N2 immédiate si serveur de production • N2 tente connexion console/iDRAC/iLO/IPMI • Vérifier alimentation électrique (UPS, PDU) si possible • Ouvrir ticket et notifier client si impact service ÉTAPE 4 — ACTIONS N2 • Connexion OOB (iDRAC, iLO, IPMI) pour état physique • Vérifier logs système (Event Viewer Windows / /var/log Linux) • Tentative redémarrage si autorisation d'exploitation • Intervention terrain si redémarrage impossible à distance

# 3. SUPERVISION STOCKAGE

## 3.1 Métriques Critiques Stockage

| Composant | Métrique supervisée | Warning | Critique | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAS / SAN — Capacité | % espace utilisé par volume | Libre < 20% | Libre < 10% | Arrêt écritures → crash application |
| NAS / SAN — Performance | Latence I/O (ms) IOPS Throughput MB/s | Latence > 15ms | Latence > 40ms | Dégradation applicative |
| Disques locaux | % espace partition Santé SMART Erreurs I/O | Libre < 15% | Libre < 5% / SMART error | Perte données / crash OS |
| Réplication stockage | État réplication Retard réplication Erreurs sync | Lag > 5 min | Réplication arrêtée | Risque perte données DR |
| RAID | État des disques RAID Reconstruction RAID | 1 disque dégradé | 2 disques KO (panne RAID) | Risque perte données total |
| Snapshots | Espace snapshots Âge des snapshots | Snap > 7 jours | Espace snap > 30% | Impact performance et capacité |

# 4. SUPERVISION FIREWALLS

## 4.1 Métriques et Seuils Firewall

La supervision des firewalls combine la performance (CPU, sessions, VPN) et la sécurité (voir Phase 3 — SOC). La Phase 2 couvre uniquement la disponibilité et la performance.

| Métrique | Description | Warning | Critique | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU Firewall | Charge processeur du firewall | CPU > 70% | CPU > 90% | Haute CPU = déni de service possible |
| Sessions actives | Nombre de connexions simultanées | > 70% capacité max | > 90% capacité max | Selon modèle. Vérifier les tables de sessions. |
| VPN Tunnels — IPSec | État des tunnels VPN client | Tunnel Down | > 3 tunnels down | Alerte immédiate. Impact accès distant clients. |
| VPN — Bande passante | Utilisation BW sur VPN | BW VPN > 70% | BW VPN > 85% | Saturation = dégradation accès distant. |
| Disponibilité firewall | Firewall joignable en management | Agent timeout | Firewall Down | Alerte immédiate. Risque réseau ouvert. |
| Synchronisation HA | État sync cluster HA | Sync en retard | Sync arrêtée | HA désynchronisé = protection réduite. |
| Mémoire firewall | RAM utilisée | RAM > 80% | RAM > 92% | Crash possible si RAM épuisée. |
| Interfaces firewall | État interfaces physiques | Interface dégradée | Interface DOWN | Alerte immédiate sur interface DMZ/WAN. |

## 4.2 Couverture par Constructeur Firewall

| Constructeur | Métriques disponibles via SNMP | Métriques via API/Syslog | Module SolarWinds |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco ASA | CPU, RAM, sessions, interfaces, VPN tunnels | Syslog pour logs sécurité (Phase 3) | NPM + NCM MIBs ASA |
| Fortinet FortiGate | CPU, RAM, sessions, VPN, HA sync | FortiManager API, FortiAnalyzer | NPM + NCM + MIBs Fortinet |
| Palo Alto | CPU, RAM, sessions, VPN, throughput | PAN-OS API pour politique et logs | NPM + PA MIBs |
| Check Point | CPU, RAM, sessions, interfaces, VPN | SmartConsole API, logs ClusterXL | NPM + Check Point MIBs |
| Juniper SRX | CPU, RAM, sessions, RPF, interfaces | JunOS API, NETCONF | NPM + NCM Juniper |

# 5. SUPERVISION WI-FI

## 5.1 Métriques Wi-Fi à Superviser

| Métrique | Description | Warning | Critique | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP Disponibilité | Access Point joignable | AP non joignable > 2 min | AP Down confirmé | Alerte si AP zone critique (CC, salle de réunion DG). |
| Clients associés | Nombre de clients par AP | AP > 40 clients | AP > 60 clients | Saturation = dégradation performance tous clients. |
| Signal RSSI | Force du signal radio moyen | RSSI < -75 dBm | RSSI < -85 dBm | Signal faible = déconnexions fréquentes. |
| Taux d'erreurs radio | Retry rate, perte trames Wi-Fi | Retry > 15% | Retry > 30% | Signe d'interférence ou saturation canal. |
| Utilisation canal | % temps canal occupé (Channel Util.) | > 60% | > 80% | Saturation canal = dégradation performance. |
| Controleur Wi-Fi | Disponibilité WLC/contrôleur | Contrôleur dégradé | Contrôleur Down | Impact total si contrôleur centralisé. |
| Rogue AP | Détection AP non autorisé | AP non inventorié | AP usurpant SSID officiel | Alerte sécurité → Phase 3 SOC. |

# 6. SUPERVISION VOIP — IPBX, SIP, QUALITÉ APPELS

La supervision VoIP est CRITIQUE pour les clients Call Center. Un lien UP à 100% peut délivrer une qualité voix insuffisante si latence ou jitter sont élevés. Le MOS Score est l'indicateur de référence.

## 6.1 Comprendre le MOS Score (Mean Opinion Score)

| MOS Score | Qualité | Expérience utilisateur | Causes typiques | Action NOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 – 5.0 | EXCELLENTE | Comme une conversation en face à face | Réseau optimal | Monitoring seul — pas d'action |
| 4.0 – 4.3 | BONNE | Légère dégradation imperceptible | Réseau de bonne qualité | Vert — surveiller la tendance |
| 3.6 – 4.0 | ACCEPTABLE | Quelques artéfacts — acceptable en entreprise | Jitter ou latence légèrement élevés | Orange — investiguer N2 |
| 3.0 – 3.6 | MAUVAISE | Difficultés de compréhension fréquentes | Jitter > 15ms ou latence > 40ms | Rouge — P2 immédiat, notifier client |
| < 3.0 | INACCEPTABLE | Conversation impossible ou très difficile | Perte paquets > 2% ou jitter > 30ms | P1 immédiat — cellule de crise voix |

## 6.2 Métriques VoIP Supervisées

| Métrique | Description | Warning | Critique | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOS Score | Mean Opinion Score global | < 3.8 | < 3.5 | Qualité voix dégradée |
| Latence voix (RTT) | Aller-retour paquet RTP | > 20ms | > 40ms | Eco sur la voix, délai conversation |
| Jitter (variation latence) | Variation temporelle paquets RTP | > 10ms | 20ms | Voix hachée, artéfacts |
| Perte paquets voix | % paquets RTP perdus | 0,5% | 2% | Coupures, incompréhension |
| Trunk SIP — Canaux dispos | % canaux libres sur trunk | < 20% libres | < 5% libres | Saturation = impossibilité de passer appels |
| Trunk SIP — Disponibilité | Trunk SIP enregistré et actif | Trunk dégradé | Trunk DOWN | 0 appel possible |
| IPBX — Enregistrement | IPBX enregistré sur le trunk | Délai re-enregistrement | IPBX désenregistré | Service téléphonie arrêté |
| IPBX — Disponibilité | IPBX joignable en management | IPBX dégradé | IPBX Down | Service téléphonie arrêté |
| Taux d'appels échoués | % d'appels n'aboutissant pas | ASR < 85% | ASR < 70% | Saturation ou panne trunk |

## 6.3 Runbook — Dégradation Qualité Voix Call Center

RB-05 : DÉGRADATION VOIP / MOS BAS — CALL CENTER

DÉCLENCHEUR : MOS < 3.6 sur un site Call Center OU plainte client qualité voix PRIORITÉ : P2 minimum — P1 si MOS < 3.0 ou trunk SIP DOWN ÉTAPE 1 — MESURE IMMÉDIATE (< 3 min) • Consulter SolarWinds VoIP Analyzer : MOS actuel, tendance 1h, jitter, latence, perte paquets • Comparer avec les métriques réseau du lien WAN du site (phase 1 supervision réseau) • Le problème est-il sur le lien WAN (latence élevée) ou local (IPBX, switch voix) ? ÉTAPE 2 — IDENTIFICATION CAUSE • Saturation BW → le trafic data surpasse la bande passante QoS réservée pour la voix • Problème QoS → les files de voix ne sont pas correctement prioritaires • Dégradation lien WAN → corréler avec alertes réseau du même lien • Problème IPBX → logs IPBX, vérifier le codec utilisé (G711 consomme 80kbps vs G729 à 8kbps) • Trunk SIP → vérifier l'enregistrement et la disponibilité des canaux ÉTAPE 3 — ACTIONS N2 • Si saturation BW : vérifier la politique QoS sur le routeur (DSCP EF pour voix) • Si problème IPBX : redémarrer le service voix si autorisation • Ouvrir ticket opérateur si le problème est sur le lien • Notifier le client Call Center dès confirmation de l'impact (SLA voix) ÉTAPE 4 — ESCALADE • MOS < 3.0 pendant > 5 min → P1, escalade Superviseur immédiate • Trunk SIP DOWN → P1 immédiat, escalade opérateur + Superviseur

# 7. SUPERVISION BASES DE DONNÉES

Les bases de données sont souvent la cause racine de pannes applicatives détectées en surface comme des problèmes réseau. La supervision BD est essentielle pour le NOC.

## 7.1 Métriques par Type de Base de Données

| SGBD | Métriques Performance | Métriques Disponibilité | Warning | Critique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQL Server | Requêtes longues (> 5s) Sessions bloquées (Blocking) CPU SQL Server Mémoire Buffer Pool TempDB espace | Services SQL Server Disponibilité instance Agent SQL Connexions max | Blocking > 3 sessions | Blocking > 10 / Instance DOWN |
| Oracle | SQL lents (AWR) Locks Redo Log switches fréquents Tablespace usage Parallel queries | Listener Oracle Réplication Data Guard Archivage redo log | Tablespace > 85% | Tablespace > 95% / Listener DOWN |
| MySQL | Requêtes lentes (slow log) Connexions actives Replication lag Buffer pool hit ratio Tables temporaires | Disponibilité MySQL Réplication slave Binlog espace | Replication lag > 30s | Réplication arrêtée / MySQL DOWN |
| PostgreSQL | Requêtes longues Locks / Deadlocks Vacuum en retard Connexions / max_connections Replication lag WAL | Disponibilité PostgreSQL Streaming replication WAL archivage | Connexions > 80% max | Deadlock fréquent / PG DOWN |

## 7.2 Runbook — Base de Données Dégradée

RB-06 : BASE DE DONNÉES DÉGRADÉE / LENTE

DÉCLENCHEUR : Alerte DPA 'Requête lente > seuil' OU 'Sessions bloquées > seuil' OU 'Espace tablespace critique' ÉTAPE 1 — QUALIFICATION IMPACT (< 2 min) • Quelle application utilise cette base de données ? • L'application est-elle impactée côté utilisateur (temps de réponse élevé, timeouts) ? • S'agit-il d'une dégradation de performance ou d'une indisponibilité totale ? ÉTAPE 2 — ESCALADE N2 / DBA (immédiat si production) • La résolution des problèmes de bases de données nécessite TOUJOURS un DBA ou un expert N2 • N1 ne doit PAS intervenir directement sur une base de données de production • Ouvrir ticket, documenter les métriques, notifier l'équipe DBA/N2 ÉTAPE 3 — COLLECTE D'INFORMATIONS • Copier les métriques DPA : requête bloquante, session ID, durée, username • Identifier la tendance : dégradation soudaine ou progressive ? • Vérifier l'espace disque du serveur hébergeant la DB • Vérifier la réplication si BD répliquée ÉTAPE 4 — NOTIFICATION • Notifier le client si impact service confirmé • Documenter dans le ticket avec captures métriques DPA

# 8. DASHBOARDS PHASE 2

| Dashboard | Audience | Refresh | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure Serveurs | N2 + Superviseur | 5 min | CPU/RAM/Disque par serveur, services OS critiques, VMs en erreur, alertes actives |
| Qualité VoIP — Call Centers | N1 + N2 | Temps réel | MOS par site, jitter, latence voix, statut trunks SIP, IPBX, tendance 24h |
| Firewalls & Sécurité Réseau | N2 + Superviseur | 5 min | CPU firewall, sessions actives, VPN tunnels, HA status, alertes critiques |
| Bases de Données | N2 + DBA | 5 min | Sessions actives, requêtes lentes, blocages, espace tablespace, réplication |
| Wi-Fi — Infrastructure | N2 | 10 min | APs down, clients connectés, signal moyen, taux erreurs radio, rogue APs |
| Vue Globale Infrastructure | Superviseur NOC | 2 min | Synthèse rouge/orange/vert par domaine : réseau + serveurs + voip + BD + firewall |

## 8.1 Plan de Déploiement Phase 2

| Mois | Action | Prérequis | Résultat attendu | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | Déployer SolarWinds SAM (serveurs prioritaires) | Accès WMI/SSH serveurs Credentials admin | Supervision CPU/RAM/services des serveurs critiques | MOYENNE |
| M5 | Intégrer VMware vCenter dans SolarWinds SAM | Compte lecture vCenter Accès API VMware | Supervision VMs, ESXi hosts, datastores, cluster HA | MOYENNE |
| M5 | Déployer SolarWinds VoIP & QoS Analyzer | Accès routeurs QoS Accès IPBX (SNMP) | MOS, jitter, latence voix en temps réel | MOYENNE |
| M6 | Déployer SolarWinds DPA (BDs prioritaires) | Accès monitoring DB Compte lecture | Requêtes lentes, sessions, blocages en temps réel | HAUTE |
| M6 | Étendre NPM aux firewalls et switches | MIBs constructeurs Credentials SNMP | CPU, sessions, VPN, HA firewalls supervisés | FAIBLE |
| M7 | Déployer supervision Wi-Fi | Accès contrôleur SNMP MIBs Cisco/Aruba | APs, clients, qualité signal supervisés | FAIBLE-MOYENNE |
| M8 | Dashboards unifiés Phase 2 opérationnels | Données Phase 1 + 2 disponibles | Vue globale infrastructure par client et par domaine | FAIBLE |

RÉSUMÉ PHASE 2 — CE QUE VOUS GAGNEZ

À l'issue de la Phase 2 (M3-M8), le NOC sera capable de : • Détecter les problèmes serveurs AVANT que les applications ne tombent • Superviser la qualité voix des Call Centers en temps réel (MOS, jitter, trunks SIP) • Identifier les bases de données dégradées avant l'impact client • Superviser les firewalls et VPN tunnels — plus d'incident VPN non détecté • Avoir une vue 360° infrastructure (réseau + serveurs + VoIP + BD + firewall) par client • Répondre à la question : 'Le service est-il vraiment UP ?' — pas seulement le réseau